DATOS NECESARIOS PARA LA EVALUACION DE SUMINISTRO Y COSTO DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA.

Para una optima evaluación es deseable la mayor cantidad de información.

- Caudal de agua a enfriar (m3/h / GPM)

- Temperatura de agua caliente (entrada) (oC / oF)

- Temperatura de agua fría (salida) (oC / oF)

- Temperatura de bulbo húmedo de diseño (oC / oF)

- Temperatura bulbo seco de diseño (oC / oF)

- Carga térmica a disipar

- Descripción del proceso a servir

- Lugar geográfico de emplazamiento (si no se conoce el bulbo húmedo)

- Características del agua (Físicas / Químicas)

- Características del agua de reposición

- Altura de bombeo admisible (mcda)

- Altura sobre el nivel del mar (m / ft)

- Zona sísmica / Código aplicación

- Velocidad del viento (máxima) (Km/h MPH)

- Presión viento (Diseño) (Kg/m2 – Lb/P2)

- Intensidad de sonido admisible (dBA)

- Curva de criterios de sonido NCC

- Aislamiento antivibratoria requerimientos.

- Ubicación, obstáculos, encerramientos.

- Lugar disponible (Ancho / Largo) (m / ft)

- Materiales Básicos:

  - Estructura

  - Cobertura

  - Relleno evaporativo

  - Eliminador de gotas

  - Cono Ventilador

  - Elementos metálicos

  - Bulonería

- Pileta de recolección de hormigón

- Tiempo de retención (podrá determinar altura de pileta de hormigón)

- Equipos mecánicos (materiales, tipo, marcas)

  - Reductor de velocidad

  - Ventilador/es

  - Ejes de transmisión

- Motor eléctrico (requerimientos).

- Tipo provisión eléctrica (Volt, Fax, ciclos)

- Instrumentación y controles

- Sistema movimiento equipos mecánicos

- Elementos de seguridad

- Escaleras (cantidad y tipo)

- Barandas

- Llave limite de vibración

- Delimitación de trabajos / suministros

  - A cargo de Towerton S.A.

  - A cargo del cliente

- Facilidades provistas por el cliente

- Condiciones comerciales